Утверждаю:

Генеральный директор

ЗАО «Карат-ЦМ»

______________ Р.Р. Доев

«30» октября 2015г.

Техническое задание

на выполнение оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду реконструкцией объекта капитального строительства с организацией производства по переработке и утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел в промышленной зоне г. Сорска

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) | Проект реконструкции объекта капитального строительства с организацией производства по переработке и утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел в промышленной зоне г. Сорска. |
| 2 | Цели и задачи | ОВОС выполняется с целью выявления характера, интенсивности, степени опасности влияния намечаемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения. Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения о строительстве объекта с позиций экологической безопасности, наименьшего воздействия на окружающую среду и здоровье населения Для достижения указанной цели при выполнении ОВОС необходимо решить следующие задачи: - Выполнить анализ состояния компонентов окружающей среды при реализации намечаемой деятельности в соответствии с проектом реконструкции объекта капитального строительства с организацией производства по переработке и утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов, геологической среды, а также растительности, животного мира, рыбных запасов. Описать климатические, геологические, гидрологические, ландшафтные, социально-экономические условия на территории в зоне влияния проектируемого объекта. - Провести комплексную оценку воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности в соответствии с проектом реконструкции объекта капитального строительства с организацией производства по переработке и утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел; - Рассмотреть факторы негативного воздействия на компоненты природной среды, определить количественные характеристики воздействий при реализации намечаемой деятельности в соответствии с проектом реконструкции объекта капитального строительства с организацией производства по переработке и утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел, в том числе при аварийных ситуациях. - Разработать мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности в соответствии с проектом реконструкции объекта капитального строительства с организацией производства по переработке и утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел за счет внедрения передовых технологий и оборудования. - Разработать рекомендации по проведению экологического мониторинга при реализации намечаемой деятельности в соответствии с проектом реконструкции объекта капитального строительства с организацией производства по переработке и утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел. - Выполнить оценку стоимости комплекса природоохранных мероприятий, а также оценку компенсационных выплат за ущерб различным компонентам окружающей среды при реализации намечаемой хозяйственной деятельности. |
| 3 | Наименование заказчика: | ЗАО «Карат-ЦМ» Российская Федерация, Республика Хакасия, 655111, г. Сорск, ул. Кирпичная, д.1. |
| 4 | Наименование проектной организации - генерального проектировщика: | ООО “Новоангарский обогатительный комбинат”, Проектный отдел 660077, г. Красноярск, Красноярский край, ул. 78 Добровольческой бригады дом 14-а, офис 211 |
| 5 | Сроки проведения ОВОС: | Начало: 01 ноября 2015 года. Окончание: 15 января 2016 года. |
| 6 | Основные методы выполнения ОВОС: | В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации, утверхеденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, необходимо выявить общественные предпочтения для принятия решений при реализации намечаемой деятельности в соответствии с проектом реконструкции объекта капитального строительства с организацией производства по переработке и утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел. С целью определения общественного мнения и обеспечения возможности его учета в проектных решениях, необходимо информировать общественность о намечаемой хозяйственной деятельности в период подготовки и проведения ОВОС. При этом могут быть использованы различные механизмы, включая: - технические совещания с экспертами и представителями негосударственных и общественных организаций; - встречи с общественностью; - освещение целей и способов реализации намечаемой хозяйственной деятельности в печати и других средствах массовой информации. В качестве основного метода выявления общественных предпочтений необходимо: - Использовать общественное консультирование заинтересованных групп среди населения и других участников ОВОС. Замечания и предложения от заинтересованных групп принимать в письменном виде. - Проинформировать население о вынесении на обсуждение материалов ОВОС, принимать замечания и предложения к материалам ОВОС в течение 30 дней со дня опубликования информации. - Опубликовать объявления об обсуждении материалов ОВОС в официальных изданиях органов исполнительной власти РФ, Республики Хакасия, г. Сорска, на территории которых намечается реализация проекта. В объявлении указать адрес и сроки принятия замечаний и предложений. - В соответствии с законодательством РФ совместно с органами местного самоуправления г. Сорска провести общественные слушания по обсуждению материалов ОВОС. |
| 7 | Требования к материалам ОВОС | - Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательства РФ и Республики Хакасия в области охраны окружающей среды, здоровья населения, природопользования, инвестиционного проектирования, нормативных документов в указанной области, а также учитывать требования регионального законодательства и нормативных документов. - ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности в соответствии с проектом реконструкции объекта капитального строительства с организацией производства по переработке и утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел, необходимо выполнить на основе имеющейся официальной информации, статистики, проведенных ранее исследований, геологических, гидрологических и инженерно-экологических изысканий. При выявлении недостатка в исходных данных и других неопределенностей в определении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, описать данные неопределенности, оценить степень их значимости и разработать рекомендации по их устранению. |
| 8 | Содержание материалов ОВОС Материалы в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, исследования по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности должны включать следующие материалы: | - Общие сведения - Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по альтернативным вариантам. - Характеристика района размещения объекта. - Сведения об окружающей природной среде зональные и региональные особенности территории, климатическая и ландшафтная характеристики, природных процессах; хозяйственном использовании территории, включая рациональное природопользование, характеристика видового разнообразия животного мира и растительных сообществ; социально-экономические и демографические условия территории. - Природно-хозяйственная характеристика территории в зоне воздействия объектов, природная ценность территории, ее историческая, социальная и культурная значимость; наличие особо охраняемых объектов и территорий (заповедники, заказники, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны и др.). - Сведения о существующем состоянии и фоновых загрязнениях компонентов природной среды. - Характеристика планируемой деятельности. - Характеристика предлагаемой технологии строительства, эксплуатации и ликвидации объекта строительства. Перечень и характеристика основных используемых сырья и материалов. - Потребность в ресурсах - энергетических (электро-, водо-, топливо-,тепло-), земельных, материальных, трудовых при осуществлении намечаемой деятельности. - Технологические параметры и технико-экономические показатели предлагаемых решений и технологий и их возможных альтернатив. - Срок эксплуатации объектов строительства. - Прогноз воздействия на компоненты окружающей среды. Атмосферный воздух: - характеристика источников выбросов загрязняющих веществ, определение количественных и качественных показателей выбросов при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта; - результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым выбросам при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта; - оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух на период его строительства и эксплуатации; - определение мероприятий по охране атмосферного воздуха, оценка их эффективности, расчет затрат на их реализацию; - разработка программы производственного экологического контроля (мониторинга) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Поверхностные водные объекты: - перечень водных объектов в зоне намечаемой деятельности, наличие водоохранных зон; - анализ поверхностных вод по степени их защищенности и устойчивости к воздействию намечаемой деятельности; - анализ потенциального риска загрязнения водосборного бассейна; - характеристика источников водоснабжения (с указанием местоположения водозабора), их хозяйственное использование, техническое состояние, наличие и обустройство водоохранных зон; - обоснование планируемого водопотребления, рекомендуемая система водоснабжения и водоотведения; - характеристика сточных вод (объем, вид, количество и концентрация загрязняющих веществ, режим отведения сточных вод), место отведения; - обоснование необходимой степени очистки сточных вод, отводимых в водный объект, планируемые технические решения по очистке сточных вод -краткое описание очистных сооружений и установок; - характеристика возможных изменений состояния водных объектов при реализации намечаемой деятельности; - планируемые мероприятия по рациональному использованию поверхностных вод и защите их от загрязнения (в т.ч. организация мониторинга), капиталовложения, необходимые для реализации этих мероприятий. Геологическая среда и подземные воды: - оценка гидрогеологических условий территории с определением характеристики первого от поверхности водоносного горизонта и его защищенности в зоне воздействия намечаемого объекта строительства; - анализ потенциального риска загрязнения подземных вод; - планируемые мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и рациональному использованию недр (в т.ч. организация мониторинга), капиталовложения, необходимые для реализации этих мероприятий. Воздействие отходов на состояние окружающей среды: - краткая характеристика источников образования отходов на этапах строительства, эксплуатации и рекультивации объектов намечаемой хозяйственной деятельности; - расчёт количества и объема образующихся отходов; - перечень и характеристика отходов (класс опасности, опасные свойства, ресурсные и ценные компоненты), способы безопасного обращения с отходами; - проектные решения по накоплению и размещению отходов, наличие технологий по их утилизации и обезвреживания. Почвы и земельные ресурсы: - оценка возможности изъятия земель во временное и постоянное пользование, исходя из ценности, статуса и использования земель; - прогноз изменений почвенного покрова при реализации намечаемой деятельности (характеристика нарушений почвенного покрова, оценка нарушенных земель); - оценка ущерба земельным ресурсам с учетом платы за изъятие земель, расчет возможных убытков, причиняемых основным землепользователям при реализации намечаемой деятельности; - планируемые мероприятия по благоустройству нарушенных территорий, рекультивации земель и предотвращению негативного воздействия на почвенный покров. Растительность: - прогноз изменений в растительном покрове при реализации намечаемой деятельности; - оценка ущерба растительности при реализации намечаемой деятельности; - мероприятия по сохранению растительности и компенсации отрицательного воздействия при реализации намечаемой деятельности. Животный мир: - оценка факторов, воздействующих на животный мир (техногенное, рекреационное и другие виды воздействий) при реализации намечаемой деятельности; - прогноз изменений в животном мире при реализации намечаемой деятельности; - оценка ущерба животному миру (с учетом платы за биологические ресурсы); - анализ потенциального риска загрязнения подземных вод; - планируемые мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и рациональному использованию недр (в т.ч. организация мониторинга), капиталовложения, необходимые для реализации этих мероприятий. Воздействие отходов на состояние окружающей среды: - краткая характеристика источников образования отходов на этапах строительства, эксплуатации и рекультивации объектов намечаемой хозяйственной деятельности; - расчёт количества и объема образующихся отходов; - перечень и характеристика отходов (класс опасности, опасные свойства, ресурсные и ценные компоненты), способы безопасного обращения с отходами; - проектные решения по накоплению и размещению отходов, наличие технологий по их утилизации и обезвреживания. Почвы и земельные ресурсы: - оценка возможности изъятия земель во временное и постоянное пользование, исходя из ценности, статуса и использования земель; - прогноз изменений почвенного покрова при реализации намечаемой деятельности (характеристика нарушений почвенного покрова, оценка нарушенных земель); - оценка ущерба земельным ресурсам с учетом платы за изъятие земель, расчет возможных убытков, причиняемых основным землепользователям при реализации намечаемой деятельности; - планируемые мероприятия по благоустройству нарушенных территорий, рекультивации земель и предотвращению негативного воздействия на почвенный покров. Социально-экономические условия для реализации намечаемой деятельности: - характеристика существующего положения; - социально-экономические условия жизни населения в районе реализации намечаемой деятельности; - обеспеченность трудовыми ресурсами, участие местного населения в производственной деятельности при реализации намечаемой деятельности; - медико-санитарно-эпидемиологическое состояние территории; - характеристика трудовой деятельности местного населения, уровень его занятости; - прогнозная оценка влияния загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод и земель на здоровье населения, проживающего вблизи санитарно-защитных зон; - мнение общественности г. Сорска Хакаской республики о намечаемой хозяйственной деятельности, результаты общественного обсуждения, перечень выдвинутых дополнительных требований; - социальные последствия (создание рабочих мест, компенсации); Оценка экологических рисков и управление ими: - выявление рисков воздействия при реализации намечаемой деятельности; - оценка экологических рисков; - управление рисками (менеджмент, мониторинг, распространение информации о рисках). |
| 9 | Дополнительные требования | Материалы ОВОС включить в состав раздела проектной документации |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по перспективному развитию производства				С.Г. Штойк

Главный энергетик

ЗАО «Карат-ЦМ»								С.А. Каблуков

Начальник проектного отдела

ООО «НОК»									Ю.А. Древаль

Главный инженер проекта

ООО «НОК»									Н.С. Авдиковская