ООО «НОК»

Свидетельство СРО-П-142-27022010-2426003607-296 от  17 июня 2015 г.

Заказчик – ЗАО “Карат-ЦМ”

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

«Реконструкция объекта капитального строительства с организацией производства по переработке и утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) – и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

2. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10

2.1 Воздействие на геологическую среду, почвенный покров и земли	10

2.2. Воздействие на растительный и животный мир	10

2.3. Воздействие  на атмосферный воздух	11

2.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды	12

3. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ    ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	13

3.1. Климатическая характеристика района	13

3.2. Геологические условия	15

3.3. Характеристика почвенного покрова	17

3.4. Общая характеристика растительного покрова территории	21

3.5. Общая характеристика животного мира территории	22

3.6. Состояние атмосферного воздуха	23

3.7. Характеристика поверхностных вод	24

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	30

4.1. Оценка воздействия на геологическую среду, почвенный покров	30

4.2. Оценка воздействия объекта на растительный и животный мир	30

4.3. Оценка воздействия на атмосферный воздух	30

4.4. Оценка воздействия на поверхностные воды	34

4.5. Оценка воздействия на подземные воды	34

4.6. Оценка воздействия отходов, образуемых на объекте,                                                             на состояние окружающей среды	34

5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	37

5.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова	37

5.2. Мероприятия по охране растительного и животного мира	37

5.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	40

5.4. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	41

5.5. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций	43

6. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА	44

6.1. Мониторинг атмосферного воздуха	44

6.2. Экологический мониторинг почвенного покрова	45

6.3. Мониторинг животного и растительного мира	45

6.4. Контроль за подземными водами	46

6.5. Контроль за принимаемыми отходами производства и потребления	46

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	48

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	50

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основной целью выполнения ОВОС являлось выявление значимых воздействий планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, здоровье и социальное благополучие населения для разработки адекватных технологических решений и мер по предотвращению или минимизации возможного негативного воздействия и снижению значимых экологических и социальных рисков.

Заказчиком намечаемой хозяйственной деятельности является ЗАО «Карат-ЦМ», 655111, Российская Федерация, Республика Хакасия,  г. Сорск, ул. Кирпичная, 1.

Проектируемое предприятие предполагается разместить на  площадке в 125 км на северо-запад от г. Абакана, приблизительно в 1,0 км северо-восточнее г. Сорска и 3,6 км северо-западнее ст. Ербинская Красноярской ЖД.

Земельный участок представляет собой площадку действующего предприятия (приложение А, Б), на котором имеются сети электроснабжения, связи, теплоснабжения, водопровода и канализации, а также автомобильные дороги и железнодорожные пути. Имеющиеся на площадке здания и сооружения могут быть использованы на период реконструкции и на период эксплуатации предприятия.

На площадке сохраняются и после реконструкции будут использованы:

- существующее здание ОПП (где и будет размещаться реконструируемый объект капитального строительства);

- автомобильный гараж;

- котельная со складом угля  и галереей подачи;

- бытовой корпус;

- железнодорожное депо и железнодорожные пути на отметке +709,0 м;

- сооружения водозабора (скважины);

- существующая ГПП 110/10 кВ.

Электроснабжение будет осуществляться по существующим сетям Хакасэнерго.

Все оборудование размещается в существующих зданиях.

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является реконструкция объекта капитального строительства с организацией производства по переработке и утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел, что обеспечивает утилизацию отходов  и улучшает санитарно-экологические условия в населенных пунктах.

Планируемое место размещения на территории ЗАО «Карат-ЦМ» представлено на  рисунке 1.

Рисунок 1. Ситуационный план расположения объекта

Ближайшим к участку жилым районом является г. Сорск, которая находится в 1,5км в юго-западном направлении от участка, на расстоянии 1 км в юго-западном направлении находится садовые участки.

На существующей площадке расположено производство силикатного кирпича (в настоящее время законсервировано), а так же производство по переработке и утилизации отработавших срок эксплуатации аккумуляторных батарей (ОАБ) (в эксплуатацию не введено, в настоящее время законсервировано).

В состав предприятия входят объекты основного и вспомогательного назначения:

- склад готовой продукции (существующий);

- компрессорная сжатого воздуха;

- склад ГСМ;

- ремонтно-механический цех;

- автогаражи и складское хозяйство;

- котельная со складом угля и галереей подачи;

- мазутное хозяйство;

- бытовой и административный корпус;

- железнодорожное депо;

- весовая;

- насосная станция холодного цикла системы охлаждения оборудования с градирнями;

- отделение химводоподготовки;

- ГПП;

- заглублённый резервуар для производственного водоснабжения;

- открытые очистные сооружения бытовой канализации;

- пруд-накопитель ливневых стоков;

- заглублённые насосные станции;

- водозаборные скважины;

- объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- открытая стоянка автомобилей.

Реконструируемый объект капитального строительства предназначен для переработки и утилизации резиносодержащих (в первую очередь автошин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел с получением товарной продукции.

Технологический комплекс состоит из:

- Оборудования по разделке автошин б/у (ножницы гидравлические).

- Пиролизной установки «Пиротекс» (2 единицы).

- Линии оборудования «Константа» для переработки твердого углеродосодержащего остатка в ликвидную продукцию.

Оборудование по разделке предназначено для уменьшения габаритных размеров автошин б/у (в первую очередь тяжелой карьерной техники) до требуемых размеров.

Пиролизная установка «Пиротекс» - это оборудование, работающее с использованием метода закрытого пиролиза, предназначенное для извлечения полезных компонентов из резиносодержащих и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел.

Линия оборудования «Константа» предназначена для получения ликвидной продукции из твердого углеродосодержащего остатка. Работа данного оборудования заключается в удалении металлокорда из твердого углеродного остатка, образующегося в результате пиролиза резиносодержащих отходов, а также в мелком дроблении, тонком помоле, механической активации и классификации согласно заданной фракции готового продукта.

Число рабочих дней в году установки «Пиротекс» - 300 дней, режим работы непрерывный, 3-х сменный.

Основным сырьем являются автомобильные шины б/у, в т.ч. и от большегрузной и карьерной техники. Общее потребление составит 3000 т/год. На I-м этапе монтируются и запускаются в эксплуатацию: оборудование по разделке автошин б/у, установка «Пиротекс» (производительность по перерабатываемому сырью 1500 т автошин б/у в год), линия «Константа». На II-м этапе монтируется и запускается в эксплуатацию вторая установка «Пиротекс» (производительность по перерабатываемому сырью 1500 т автошин б/у в год).

Возможна переработка и утилизация других резиносодержащих, а так же полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел.

Получаемая товарная продукция:

- Жидкость пиролизная (Печное топливо темное): 525 т/год (после реализации I-го этапа) и 1050 т/год (после выхода на полную мощность);

- Металлокорд: 195 т/год (после реализации I-го этапа) и  390 т/год (после выхода на полную мощность);

- Сажа техническая: 624 т/год (после реализации I-го этапа) и  1248 т/год (после выхода на полную мощность);

Так же, в процессе пиролиза образуется пиролизный газ, полностью используемый в технологическом процессе.

Альтернативные варианты размещения объекта не рассматриваются в связи с тем, что Заказчиком представлен только один вариант.

Отказ от реализации проекта («нулевой вариант») с одной стороны позволит не привносить на территорию риски дополнительного воздействия на окружающую среду. С другой стороны, возникает острый вопрос утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел в данном регионе.

«Нулевой вариант» оценивается негативно с точки зрения упущенных возможностей по следующим позициям:

- развитие промышленного строительства;

- новые рабочие места как в период строительства, так при эксплуатации объекта;

- налоговые отчисления в бюджеты всех уровней: федеральный, региональный, муниципальный;

- очистка территорий от резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов.

Реконструкция положительно повлияет на решение проблем по утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел не только г. Сорске, но и на территориях Республики Хакасии и Красноярского края.

2. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Воздействие на геологическую среду, почвенный покров и земли

Для размещения реконструируемого объекта капитального строительства достаточно имеющегося земельного участка.

Плодородный и потенциально-плодородные слои почвы на участке строительства отсутствуют.

При реконструкции приняты  технические решения, позволяющие исключить новое строительство и разместить оборудование в уже существующих промышленных помещениях.

Проектными решениями предусматривается максимальное использование земель  участка, исключающие загрязнение  недр.

2.2. Воздействие на растительный и животный мир

Район работ расположен на  производственной площадке ЗАО «Карат-ЦМ» в 125 км на северо-запад от г. Абакана, приблизительно в 1,0 км северо-восточнее г. Сорска и 3,6 км северо-западнее ст. Ербинская ВСЖД. Адрес: Российская Федерация, Республика Хакасия,  г. Сорск, ул. Кирпичная, 1

На большей части рассматриваемого района рельеф нарушен, естественный ландшафт не сохранился.

По зональному зоогеографическому районированию рассматриваемый район относится к лесостепи, степи и лесополье. В данном районе заповедников и заказников нет.

В связи с близостью жилых домов и интенсивной антропогенной нагрузкой видовой состав растительного и животного  мира крайне беден.

Значительное антропогенное влияние на растительность оказывают загрязнение окружающей среды (выбросы,  сбросы,  отходы предприятий), вследствие чего формируются дигрессивные смены и преобладание вторичных, нарушенных фитоценозов.

Натурные обследования площадки выявили преобладание среди травяной растительности видов, устойчивых к различным видам антропогенного воздействия. Преобладают злаковые и сложноцветные растения, различные ксерофиты.

На состояние фауны существенное влияние оказывает высокая степень освоенности территории и различные антропогенные воздействия (сельскохозяйственное освоение земель, техногенное воздействие, рекреация). Значимыми факторами беспокойства для представителей животного мира являются шумовое воздействие и вибрация в результате ведения взрывных работ.

Основу фауны в районе размещения площадки планируемого завода составляют виды луговой и лесной зоны. Заметную роль в формировании фауны играют также акклиматизированные и синантропные виды, убиквисты, одичалые собаки и кошки.

2.3. Воздействие  на атмосферный воздух

Основным видом воздействия объекта на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.

К источникам антропогенного воздействия на окружающую среду в период реконструкции и эксплуатации объекта будут являться работающие двигатели автомобилей, пыление при работе дорожной техники, сварочные и лакокрасочные работы при реконструкции и  выбросы от работы установки.

На период проведения реконструкции и эксплуатационных работ предусматриваются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами;

- определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива;

- при проведении технического обслуживания автотехники следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя (эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ);

- после ремонтов или регулировки системы питания двигателя на предприятиях, эксплуатирующих автомобили необходимо проводить проверку соответствия содержания окиси углерода в отработавших газах;

- проводить обеспыливание на подъездной дороге путем розлива (распределения) обеспыливающих веществ или воды с помощью поливомоечных машин, цистерн, оборудованных распределительными устройствами.

2.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды

Выбранный земельный участок для реконструкции расположен за пределами водоохранных и прибрежных защитных зон водных объектов, временные поверхностные водотоки отсутствуют.

В геоморфологическом отношении участок характеризуется склоновым рельефом. До ближайших водных объектов - р. Сора - 300 м к югу, р. Бюря – 1 км на восток. Водоохранные зоны  р. Бюря и р. Соря, в соответствии с п. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ (с изменениями на 14.07.2008 г.), составляют 200 м и 100 м, соответственно. Участок работ не входит в водоохранные зоны водных объектов.

Воздействие на поверхностные и подземные воды при соблюдении проектных решений будет минимальное и носит локальный характер.

3. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ    ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ                              В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

3.1. Климатическая характеристика района

Район расположен в глубине азиатского материка, вдали от водных поверхностей, находится в зоне умеренного климата с хорошо выраженной континентальностью. Часто в район поступают массы континентального полярного воздуха, реже – арктического, в теплое время очень редко поступает тропический воздух.

Важное значение имеют орографические условия, определяющие резкие климатические контрасты (неравномерное выпадение осадков на территории, вертикальная климатическая поясность, инверсии температуры, развитие горно-долинных ветров — фенов). Влияние западной циркуляции сильнее проявляется на наветренных склонах и хребтах (выше 2000 м).

Заметные различия в климате наблюдаются в отдельных частях страны. Алтай и Кузнецкий Алатау в большей степени, чем Саяны и Тувинское нагорье, испытывают влияние западных воздушных масс и дальше расположены от центра Азиатского антициклона. Поэтому климат Алтая и Кузнецкого Алатау менее континентален (меньше амплитуда годовых температур и больше осадков).

Наибольшей континентальности климат достигает в замкнутых котловинах, особенно в Тувинской. Зимний режим погоды определяет Азиатский максимум. Средние январские температуры достигают больших пределов: от минус 16°С в предгорьях Алтая до минус 34 °С в Тувинской котловине. Зимой дуют слабые юго-западные ветры; иногда они переваливают через хребты, превращаются в фены и способствуют повышению температуры на северных склонах. На склонах гор зимняя температура несколько выше, что связано с температурными инверсиями. Наибольшее количество снега на наветренных склонах Алтая и Саян (до 150—200 см).

По данным наблюдений на метеостанции Хакасская многолетняя среднегодовая температура воздуха в районе г. Абакан положительная и составляет +0,3С.

Зимний сезон продолжается с 6 ноября по 20 марта, в это время преобладает малооблачная, сухая и очень холодная погода. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет  минус 47С.

Лето умеренно жаркое, продолжительностью около 3 месяцев, с 6 июня по 31 августа. Абсолютная максимальная температура воздуха составляет  +38С.

Устойчивый переход температуры воздуха через 0º, определяющий наступление весны, происходит в конце марта – начале апреля.

Ветровой режим в рассматриваемом районе характеризуется преобладанием ветров юго-западного и западного направления. Повторяемость юго-западных ветров очень велика в течение всего года (3053%). В январе повторяемость этих ветров самая высокая, вместе с западными составляет 80%. С мая по август – 4045%.  Повторяемость направлений ветра и роза ветров по метеостанции Хакасская представлена в таблице 3.1. Роза ветров представлена на рисунке 2.

Таблица 3.1 Повторяемость направлений ветра по метеостанции Хакасская, м/с

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 14 | 7 | 8 | 15 | 19 | 12 | 7 | 25 |

По данным многолетних наблюдения на метеостанции Хакасская наибольшая глубина промерзания почвы составила 300 см. Промерзание грунта начинается в конце октября – начале ноября, оттаивание – в апреле. Полное оттаивание мерзлого грунта обычно заканчивается после прохождения весеннего половодья.

Рисунок 2. Роза ветров М Хакасская

3.2. Геологические условия

Район намечаемой хозяйственной деятельности расположен в на  площадке в 125 км на северо-запад от г. Абакана, приблизительно в 1,0 км северо-восточнее г. Сорска и 3,6 км северо-западнее ст. Ербинская ВСЖД.

Рельеф участка склоновый. Средняя высота над уровнем моря 716 метров, перепад высот в пределах участка 42 метра. Климатические условия в районе строительства – резко континентальные с холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом. Сейсмичность в районе строительства 7 баллов.

В структурном отношении, район расположен в восточных отрогах Кузнецкого Алатау, на юго-восточном склоне Батеневского кряжа, в переходной зоне от горно-таежного рельефа к мелкосопочникам и степным пространствам Минусинской впадины.

Рассматриваемая территория имеет сложное геологическое строение. Здесь присутствуют разновозрастные геолого-структурные комплексы, отличающиеся между собой в морфологическом отношении и литологическому составу, а также по степени тектонической нарушенности и положению относительно базиса эрозии. К основным геологическим структурам относится Саяно-Алтайская горноскладчатая область, состоящая из средне- и высокогорных сооружений Кузнецкого Алатау, Восточного и Западного Саяна, гор Сангелен и Танну-Ола и межгорных впадин, к числу которых относятся Тувинская, Убсу-Нурская, Назаровская, Чебаково-Балахтинская, Сыдо-Ербинская и Южно-Минусинская, составляющие Минусинский межгорный прогиб.

Территория сформировалась в архейско-протерозойские и каледонскую складчатости. Кайнозойские разломы и глыбовые перемещения древнего пенеплена Восточно-Тувинского нагорья, Тувинской котловины и хребтов Танну-Ола обусловили в значительной степени черты современного рельефа. Молодые разломы происходили главным образом по каледонским и докембрийским линиям: в юго-восточной части нагорья формы рельефа подчинены меридиональным линиям, а в северной и западной частях — преимущественно широтным. Эти линии разломов определили и направления основных речных долин.

В неоген-четвертичное время после излияния базальтов началось поднятие всего Саяно-Тувинского нагорья. Неотектонические движения создали возрожденные складчато-глыбовые высокогорья с межгорными котловинами. Морфоструктуры сложены докембрийскими, нижнепалеозойскими породами (кембрий, ордовик, силур), имеются выходы девона и карбона, в центральной части Тувинской котловины распространены юрские отложения.

Вулканогенные образования представлены диабазовыми и лабрадоровыми порфиритами, базальтами, туфами и туфобрекчиями, которые чаще всего выходят на поверхность по периферии прогиба.

Четвертичные отложения распространены  почти повсеместно и образуют разорванный чехол, состоящий из элювиальных, делювиальных ледниковых, ледниковых солифлюкционных озерных и аллювиальных пород.

Саяно-Алтайская горно-скульптурная область занимает часть бассейна Енисея и в основном состоит из сложнодислоцированных образований.

Горные сооружения сложены преимущественно древними кристаллическими и метаморфическими породами, в значительной степени выветрившимися и хорошо промытыми до уровня вреза речной сети. Здесь хорошо представлены песчаники, кварциты, алевриты, а также эффузивно-осадочные породы. Все они испытали на себе неоднократное тектоническое воздействие и влияние экзогенных факторов, способствовавших образованию разрывов в виде многочисленных открытий и частично заполненных трещин.

В межгорном Минусинском прогибе в основании разреза залегают вулканогенные породы нижнего девона, перекрытые осадочными отложениями девона, карбона, перми и юры; в их составе превалируют песчаники, аргиллиты, алевролиты. Вулканогенные образования представлены диабазовыми и лабрадоровыми порфиритами, базальтами, туфами и туфобрекчиями, которые чаще всего выходят на поверхность по периферии прогиба.

Из четвертичных отложений в Саяно-Алтайской области развиты аллювиальные и пролювиально-делювиально-элювиальные отложения предгорных равнин и погребенных речных долин. Среди них встречаются глины, суглинки, супеси, пески и галечники суммарной мощностью до 30 м.

В Минусинском межгорном прогибе присутствуют следы карстовой деятельности в виде небольших и неглубоких западин.

В геологическом строении рассматриваемого района и непосредственно на площадке намечаемого строительства свинцового завода принимают участие вулканогенные и терригенно-карбонатные отложения венда, нижнего кембрия и нижнего девона Кузнецко-Восточно-Саянской структурно-фациальной зоны, а также четвертичные образования.

3.3. Характеристика почвенного покрова

Минусинская провинция входит в состав Алтайско-Саянской горной страны, отличающейся хорошо выраженной вертикальной поясностью. На правобережной части бассейна р. Абакана имеются массивы сухих  степей, для которых характерны каштановые и темно-каштановые почвы. Они различны по своему механическому составу и имеют пылеватую и пылевато-комковатую структуру.

По окраинам котловины распространены южные, обыкновенные и выщелоченные черноземы, а также горные серые лесные почвы.

По побережью озер и в местах высокого стояния грунтовых вод распространены солончаки, которые по характеру водного питания делятся на степные, луговые, лугово-болотные, а по составу солей – на хлоридно-сульфатные, сульфатные, смешанные и карбонатные.

В высокогорном поясе отмечается большое разнообразие горно-тундровых и горно-луговых почв (примитивные каменистые, дерновые-горнотундровые, торфянисто-глеевые, поверхностно-глеевые, а также горно-луговые типичные, подзолистые и черноземовидные).

В горно-лесном (таежном) поясе наибольшее распространение имеют кислые оподзоленные, торфянисто-перегнойно-глеевые, горно-лесные дерновые и горные серые лесные почвы.

Почвенный покров земледельческой части территории республики неоднороден, он изменяется в соответствии с особенностями геоморфологических элементов рельефа. Основной земельный фон Республики Хакасия составляют черноземы, которые занимают 80,11 % пашни, из них на долю черноземов обыкновенных приходится 51,85 %, черноземов южных – 20,68 %, черноземов выщелоченных – 7,34 %, черноземов оподзоленных – 0,24 %.

Каштановые и темно - каштановые почвы занимают 13,05% площади пашни.

Почвы  лугового  комплекса  представлены  лугово  -   черноземными,  луговыми, лугово  -  каштановыми  -  2,56 %.  Эти  почвы  приурочены к террасам речных  долин  и приозерным понижениям.

Часть площади занимают дерново – карбонатные почвы, таких почв на пашне 0,84% и 0,81 % почв приходится на серые и темно – серые лесные. На прочие почвы приходится 2,63 % площади пахотных земель.

По степени гумусированности 214,9 тыс. га, или 41,6 % почв пашни относятся к слабо- и малогумусным (содержат гумуса менее 4 %), 36,6 % - к среднегумусным и только 21,8 % почв характеризуются высокой степенью гумусированности. В целом по республике  почвы  содержат  4,7%  гумуса,  а  запасы  его  в  20-ти  сантиметровом  слое составляют 95-110 т/га.

По районам республики содержание гумуса колеблется в широких пределах. Наиболее гумусированные почвы Боградского, Орджоникидзевского и Таштыпского районов, где в пашне содержание гумуса более 5%. Наименьшее содержание гумуса (3,5%) отмечается в почвах Алтайского и  Усть-Абаканского районов.

На данный момент в Хакасии 86,8% пахотных земель характеризуются низкой и средней обеспеченностью почв подвижным фосфором, которые нуждаются в ежегодном внесении фосфорных удобрений в основных дозах, из них 23,0% находятся в группе почв с исключительно низкой обеспеченностью фосфором. Почвы, достаточно обеспеченные подвижным фосфором, которые по своей потребности могут ограничиться внесением лишь небольших (стартовых) доз фосфорных удобрений, занимают 13,2% пашни. Средневзвешенное содержание подвижного фосфора по республике составляет 18,0 мг/кг почвы (43 кг/га).

Согласно карте почвенного районирования (рис. 3.) исследуемый участок находится на Минусинской провинции. В структуре почвенного покрова указанных провинций выделяются следующие типы почв:

- горные подзолистые, горные серые лесные;

- черноземы выщелоченные, обыкновенные, южные почвы;

- каштановые почвы;

- аллювиальные (пойменные) почвы.

Горные подзолистые, горные серые лесные образуют широтный пояс, покрытый лесами с высокой травяной растительностью. В почвах даного типа, сформированных на современных бурых суглинках и залегающих на более низких отметках, обычно встречается второй (реликтовый) гумусовый горизонт.

Черноземы выщелоченные, обыкновенные, южные почвы среднемощные, среднегумусовые. Промыты от легкорастворимых солей и гипса ( до глубины 6 м). Карбонатных выделений мало, и залегают они глубоко. В почвах отсутствует макро-, но хорошо выражена микроструктура, что способствует созданию в этих  почвах благоприятного водно-воздушного и теплового режимов. Это лучшие пахотнопригодные почвы степной зоны, дающие наиболее устойчивые урожаи злаковых культур.

Каштановые почвы представлены темно-каштановыми и каштановыми подтипами супесчанных легкосуглинистых и суглинистых (обычно хрящевых) разностей. Среди  каштановых встречаются карбонатные и солонцеватые почвы. Для целинных почв характерен небольшой гумусовый профиль – от 12 до 30 см для каштановых и 22-34 см – для темно-каштановых. На глубине около 100 см прослеживается уплотненный сухой горизонт, хорошо выраженный на песчанистых суглинках. Каштановые почвы отличаются непрочной структурой, что вместе с малым запасом питательных веществ обуславливает необходимость внесения минеральных удобрений.

Аллювиальные (пойменные) почвы занимают небольшие площади и представлены светло-бурыми (слабодерновыми) почвами на  песчано-галечниковых слоистых отложениях, а также «темно-бурыми» на более однородных и тяжелых толщах.

Рисунок 3. Почвенно-географическое  районирование

Район расположения объекта находится в пределах зон воздействия промышленных предприятий, в связи с чем в почву регулярно поступали поллютанты, содержащиеся в выбросах Сорского ГОКа.

По данным материалов предварительного ОВОС для строительства свинцового завода на территории ЗАО «Карат-ЦМ» состояние почв рассматриваемой территории по суммарному показателю загрязнения характеризуется как умеренное. Данные мониторинга ЗАО «Карат-ЦМ» и ООО «СГОК», используемые для оценки состояния почв рассматриваемой территории, являются разовыми, сведения о местоположении точек отбора проб отсутствуют, предел обнаружения некоторых компонентов в пробах превышает значения ПДК (ОДК). Содержание нефтепродуктов в фоновой пробе почв СГОКа значительно превышает фоновые показатели, принятые для рассматриваемой территории. Таким образом, адекватно оценить состояние почвенного покрова территории не представляется возможным.

3.4. Общая характеристика растительного покрова территории

Значительные площади занимает высокогорный пояс, состоящий из кустарников (ерников), субальпийских и альпийских лугов, горной тундры, местами каменных россыпей и ледников. Он расположен на различных высотах. Самое низкое положение нижней границы высокогорного пояса находится в северной части Кузнецкого Алатау — всего на высоте 1100—1150 м. К югу и юго-востоку страны эта граница поднимается все выше и выше. Например, в Туве, на нагорье Сангилен, она уже достигает 2100—2300 м. Сложная структура высотных поясов Алтайко-Саянской горной страны закономерно изменяется как в меридиональном, так и в широтном направлении. Эта закономерность прослеживается во всех высотных поясах.

На западе (Алтай) в условиях избыточного увлажнения, мощного снегового покрова и низких температур широко распространены субальпийские и альпийские луга с разнообразным видовым составом. Под луговой растительностью сформировались горно-луговые почвы. На востоке (Саяны, Тувинское нагорье), где континентальность климата выражена более ярко, альпийские и субальпийские луга приурочены только к пониженным, увлажненным участкам высокогорья, а кругом господствуют горные тундры, представленные сообществами кустистых лишайников на горно-тундровых светлых слабогумусированных почвах, травянисто-лишайниковых — на горно-тундровых торфянистых почвах, травянисто-дриадовыми сообществами — на горнотундровых дерновых почвах. Все тундры Алтайско-Саянской горной страны по флористическому составу и своему облику близки к северным равнинным тундрам. Подобных тундр нет в горах Средней Азии и Кавказа.

На территории Алтайско-Саянской страны степь распространена изолированно между горными хребтами, покрытыми тайгой. На западных склонах Алтая они поднимаются до 500—700 м, а во внутренних районы гор заходят по долинам рек и межгорным котловинам до высоты 1000—1500 м. Под степями формируются в различных условиях рельефа, тепла и влаги черноземы и каштановые почвы.

В пределах Минусинской котловины получили развитие приенисейские островные Хакасско-Минусинские степи, которые состоят из трех массивов: Северо-Хакасских, Абаканских и Минусинских степей.

Для Минусинской степи характерна растительность, представленная крупно-полынно-ковыльными вариантами. На северных склонах холмов встречаются мелкоствольные березовые колки с вейнико-разнотравным травостоем. В долине Енисея распространены сосновые леса с остепненным характером растительности.

На участке изысканий рельеф нарушен. Растительность отсутствует.

3.5. Общая характеристика животного мира территории

Благодаря физико-географическому расположению Республики Хакасия, ее природные условия богаты и разнообразны. Горный рельеф и связанные с ним изменения климатических условий обуславливают четко выраженную поясность растительных сообществ и разнообразие условий обитания для охотничьих животных. Большое влияние на распространение животных в течение года оказывают климатические условия, состояние кормовой базы и изменения окружающей среды.

Многообразие зональных и интразональных ландшафтов Республики Хакасия способствует видовому разнообразию животного мира.

Из охотничьих животных в районах проектируемых участков, согласно данным Государственного комитета по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия, в районах проектируемых участков обитают виды, приуроченные к лесному и степному ландшафтам: заяц-беляк, заяц-русак, лисица, косуля, барсук, горностай, волк, рябчик и другие.

В связи с интенсивной антропогенной нагрузкой видовой состав  животного  мира крайне беден.

3.6. Состояние атмосферного воздуха

Согласно письму от 01.10.15 № 218 ФГБУ «Среднесибирское УГМС»  в таблице 3.2 приведены фоновые концентрации загрязняющих веществ, для населенного пункта г. Сорск (Приложение В).

Таблица 3.2 -  Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности | Используемый критерий | Значение критерия, мг/м3 | Фоновая концентрация, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диоксид азота | 3 | ПДКм.р. | 0,2 | 0,083 |
| Оксид азота | 3 | ПДКм.р. | 0,4 | 0,043 |
| Диоксид серы | 3 | ПДКм.р. | 0,5 | 0,013 |
| Оксид углерода | 4 | ПДКм.р. | 5,0 | 2,5 |
| Бенз(а)пирен | 1 | ПДКс.с. | 0,000001 | 0,0000000037 |
| Взвешенные вещества (пыль) | 3 | ПДКм.р. | 0,5 | 0,254 |
| Формальдегид | 2 | ПДКм.р. | 0,05 | 0,016 |
| Сероводород | 2 | ПДКм.р. | 0,008 | 0,004 |

3.7. Характеристика поверхностных вод

Гидрографическая сеть в пределах описываемого района сформировалась в давние геологические эпохи. Об этом свидетельствуют хорошо разработанные речные долины, наличие у них террас, глубокая эрозионная врезанность речных русел.  Средний коэффициент речной сети для всей территории составляет 0.5 км/км2, в лесостепных районах – 0.3км/км2.

Гидрографическая сеть района полностью принадлежит бассейну р.Енисей, при этом развита очень неравномерно. Большая часть рек приурочена к горной части. В пределах котловин их значительно меньше. Все реки берут начало в горах. Здесь они имеют быстрое течение, каменистое дно, большое число перекатов и порогов. Долины рек узкие, ущелистые. При выходе на равнинные участки течение становится более спокойным, долины расширяются, русла разбиваются на множество рукавов, образуя многочисленные острова. Питаются реки преимущественно за счёт поверхностных вод, и их полноводность в значительной мере зависит от количества выпадаемых осадков.

Для рек рассматриваемой территории характерен тип руслового процесса – незавершенное меандрирование, который возникает обычно при низких и глубоко затопленных поймах. При этом типе руслового процесса цикл развития меандрирующей излучины прекращается после образования спрямляющего протока, который постепенно разрабатывается и становится главным руслом, прежнее при этом сильно мелеет.

Образование проток, их развитие  и переформирование в условиях Минусинской котловины протекает очень быстро, характерно большое количество рукавов и проток.

Главной водной артерией и основным водосборным бассейном рассматриваемого района является р. Енисей, самая большая река России. Протяженность р. Енисей, начиная от Большого Енисея, составляет 4092 км, река относится к бассейну Северного Ледовитого океана.

Для гидрографической сети большей части бассейна р. Енисей характерна резко выраженная асимметричность, площадь водосборного бассейна правобережной части в 5-6 раз превосходит левобережную.

Основное питание р. Енисей получает от талых снеговых вод, в меньшей степени от дождевых осадков. В зимний период возрастает доля питания подземными водами.

Водный режим реки зарегулирован плотинами гидроэлектростанций.

Вода реки Енисей слабоминерализованная, имеет гидрокарбонатно-кальциевый состав, независимо от водного режима. Минерализация в период летне-осеннего паводка и весеннего половодья колеблется в пределах 65-85 мг/л, в летне-осеннюю межень 68-70 мг/л, в зимнюю межень до 123 мг/л. Жесткость воды в период половодья 0,4-0,88 мг-экв/л, летне-осеннюю межень 0,86 – 2.10 мг-экв/л, зимнюю межень до 4,67 мг-экв/л.

В соответствии с п.4 ст. 65 Водного кодекса РФ (с изменениями на 28 декабря 2010 г.) (8), ширина водоохранной зоны составляет 200 м.

В гидрологическом отношении участок расположения объекта реконструкции относится к Алтайско-Западно-Саянскому гидрологическому району, который  расположен в южной части Минусинской котловины и охватывает водосборы рек, стекающих со склонов хребтов, ограничивающих бассейн Енисея с запада, а также водотоки, берущие начало на склонах Западного Саяна (Абакан, Кантегир, Ус, Оя, Туба).

Водный режим рек этого района характеризуется весенне-летним половодьем, с максимумом во второй половине мая – начале июня. Летом и осенью наблюдаются дождевые паводки, которые в отдельные годы превышают подъемы весеннего половодья. Летне-осенняя межень характеризуется повышенной водностью. Весеннее половодье начинается в  первой декаде апреля, максимум приурочен к первой декаде мая. Число паводков за летне-осенний сезон составляет 10 – 15, летние паводки по величине максимума иногда превосходят подъемы весеннего половодья в 1,5 – 3 раза  и более.

Модуль среднего годового стока колеблется в пределах 10 – 30 л/сек.км2,  коэффициент среднего стока равен 0,4 – 0,6. Максимумы половодья у водотоков Западного Саяна достигают 700 – 900 л/с*км2. Наивысшие наблюденные дождевые максимумы составляют 400 – 700 л/с*км2. Минимальные модули стока за период открытого русла сравнительно высокие (в среднем около 10 л/с*км2), в зимний период их величина в 5 – 6 раз меньше.

До ближайших водных объектов - р. Сора - 300 м к югу, р. Бюря – 1 км на восток (рисунок 4). Водоохранные зоны  р. Бюря и р. Соря, в соответствии с п. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ (с изменениями на 14.07.2008 г.), составляют 200 м и 100 м, соответственно. Участок работ не входит в водоохранные зоны водных объектов.

По данным материалов предварительного ОВОС для строительства свинцового завода на территории ЗАО «Карат-ЦМ» приведена характеристика вышеперечисленных водных объектов.

Река   Бюря  –  приток  третьего  порядка  региональной  дрены  – р. Енисей, левый приток р. Уйбат, впадает на 143 км от устья. Протекает в Бограцком и Усть-Абаканском районах Республики Хакасия. Протяженность реки ~ 55 км.

В районе размещения  свинцового  завода  (ориентировочно  25-36  км  от  устья) р. Бюря имеет ширину 1-3 м, глубину – 0,2-0,5 м.

Скорость течения р. Бюря на разных отрезках колеблется от 0,5 до 0,8 м/с, расход потока  –  250-300  дм3/с,  непостоянен  в  течение  года.  Весной,  после  таяния  снега  и в  период  затяжных  дождей  расход  реки  резко  увеличивается,  а  в  зимнее  время уменьшается до 30-50 дм3/с. В сильные морозы река промерзает до дна.

Долина реки широкая, корытообразная. Ширина поймы колеблется от 200-250 м до

500 м. Глубина вреза 0,4-1,0 м. Пойма заболочена. Русло реки хорошо разработано, сложено песчано-галечными отложениями.

На участке Ербинского водозабора русло реки спрямлено и пропущено по каналу. Абсолютные отметки водного зеркала  р.  Бюря  на  данном  участке  составляют 678-679 абс.м.

Ширина  водоохраной  зоны  р.  Бюря  –  200   м.   На   основании   информации ФГУ «Енисейрыбвод», реку рекомендовано отнести к водному объекту первой категории рыбохозяйственного значения.

Ихтиофауна участка р. Бюря в районе намечаемого расположения свинцового завода представлена тремя фаунистическими комплексами: бореальный пресноводный предгорный комплекс – хариус, гольян; арктический пресноводный комплекс – налим; бореальный пресноводный равнинный комплекс – карась серебряный, окунь, щиповка.

Основу кормовой базы рыб составляет, главным образом, зообентос, доминирующими организмами среди которого являются олигохеты, личинки ручейников, хирономид.

Река  Сора   – приток реки Абакан третьего порядка, правый приток р. Бюря, впадает на 20 км от устья в районе ст. Ербинская. Длина водотока составляет 22 км.

В районе размещения свинцового завода (от устья и приблизительно 7 км выше по течению) ширина реки составляет 1,5-3 м, глубина – 0,5-1 м. Дно галечное, местами в ямах песчаное. Пойма реки заболочена.

Первые 6,5 км от истока р. Сора находится в естественных условиях горно-таежной местности и представляет собой типичную горную реку.

Следующие 3,5 км ее течения зарегулированы гидротехническими сооружениями СГОКа. Техногенная нагрузка на реку Сору в среднем её течении значительная.

Первым значимым объектом техногенной нагрузки является хвостохранилище СФМЗ,   образованное   в   результате   запруживания   р.   Сора   пионерной   дамбой.

В хвостохранилище накапливаются природные воды, жидкие и твердые отходы СФМЗ. По площади хвостохранилища, в прирусловой ее части, для р. Сора проложено искусственное русло шириной 4-5 м и глубиной 1,5-2,0 м. В районе расположения хвостохранилища СГОКа располагаются 2 пруда-отстойника, куда сбрасываются вода золоудаления ТЭЦ, дренажные воды хвостового хозяйства и пр.

От дамбы до пруда оборотного водоснабжения ТЭЦ русло реки не выражено, дно долины изрыто и представлено отвалами и искусственными понижениями.

Последующие 6,3 км, до района расположения городских очистных сооружений, р. Сора протекает во втором искусственном русле.

Расход воды в реке непостоянен и зависит от количества воды, поступившей от ГТС СГОКа и от городских очистных сооружений г. Сорска.

Последние 1,2 км р. Сора, до впадения её в р. Бюря, русло не претерпело антропогенного воздействия.

На участках сбросов сточных вод происходит коренное преобразование гидрогеологического и гидрохимического режима р. Сора, который определяется количеством и качеством сбрасываемых сточных вод.

Гидрохимическое состояние реки Соры от мест сбросов сточных вод до устья практически не изменяется.

Ширина водоохраной зоны р. Сора составляет 100 м.

На основании информации ФГУ «Енисейрыбвод», реку Сора в нижнем течении – в районе расположения промплощадки ЗАО «Карат-ЦМ», рекомендовано отнести  к водному объекту первой категории рыбохозяйственного значения. По заключению Енисейского бассейнового управления по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства, р. Сора в среднем течении потеряла рыбохозяйственное значение.

Ихтиофауна участка р. Соры представлена двумя фаунистическими комплексами: бореальный пресноводный предгорный комплекс – хариус, гольян; бореальный пресноводный равнинный комплекс – карась серебряный, окунь, щиповка.

Основу кормовой базы рыб составляет, главным образом, зообентос, доминирующими организмами среди которого являются олигохеты, личинки ручейников, хирономид.

Рисунок 4.  Гидрографическая сеть района работ

Участок расположения объекта реконструкции на территории ЗАО «Карат-ЦМ» расположен за переделами  водоохранных зон водных объектов.

На участке реконструкции отсутствуют обводненные и заболоченные земли.

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Оценка воздействия на геологическую среду, почвенный покров

Площадь участка, выделенного для реконструкции составляет площадью 67,52 га.  Кадастровый номер участка 19:10:020601:0063.

Для размещения реконструируемого объекта капитального строительства достаточно имеющегося земельного участка.

Проектными решениями предусматривается максимальное использование земель  участка, исключающие загрязнение  недр.

В процессе реконструкции проектом не предусмотрена добыча или потери полезных ископаемых, обеспечена защита недр от загрязнения.

4.2. Оценка воздействия объекта на растительный и животный мир

Непосредственное воздействие объекта не выразится в виде полной ликвидации среды обитания. На территории действующего предприятия представители животного и растительного отсутствуют.

Большинство животных и птиц покинули зону прямого техногенного воздействия и переселились на близлежащие территории.

На территории планируемого участка работ  нет заказников и заповедных зон, рекреационных и жилых зон, коллективных или  индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Непосредственно на рассматриваемом земельном участке исчезающие и охраняемые виды животных отсутствуют.

4.3. Оценка воздействия на атмосферный воздух

К источникам антропогенного воздействия на окружающую среду в период реконструкции и эксплуатации объекта будут являться работающие двигатели автомобилей, выбросы при проведении сварочных и лакокрасочных работ,  выбросы от установки.

Состав выбросов при реконструкции и эксплуатации представлен в таблицах 4.1.-4.2.

Таблица 4.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при реконструкции

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выбросы загрязняющих веществ от работы автотранспорта и техники |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0000578 | 0,000022 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0000094 | 0,000004 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,0000083 | 0,000003 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,0000136 | 0,000005 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0001194 | 0,000045 |
| 2732 | Керосин | 0,0000222 | 0,000008 |
| Выбросы загрязняющих веществ при проведении лакокрасочных работ |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0,0632 | 0,0675 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,0632 | 0,0675 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0546 | 0,0495 |
| Выбросы загрязняющих веществ при проведении сварочных работ |  |  |  |
| 0123 | Железа диоксид | 0,011534 | 0,0012457 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,0020424 | 0,0002206 |
| 0342 | Фтористый водород | 0,0004722 | 0,000051 |

Всего в атмосферный воздух  в период реконструкции поступает 12 химических веществ, при этом суммарный максимальный выброс в атмосферный воздух составляет 0,1953 г/с, суммарный валовый выброс – 0,186 т/год.

Таблица 4.2 - Выбросы загрязняющих веществ, при  эксплуатации пиролизной установки «Пиротекс»

| Код | Название вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/сек | т/год |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,001 | 0,0259 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,024 | 0,622 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,004 | 0,1037 |
| 337 | Углерод оксид | 0,014 | 0,3629 |
| 620 | Этенилбензол (Стирол) | 0,02 | 0,5184 |
| 1071 | Гидроксибензол (Фенол) | 0,0012 | 0,0311 |
| 1215 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | 0,0012 | 0,0311 |
| 1325 | Формальдегид | 0,002 | 0,05184 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,03 | 0,7776 |

Всего в атмосферный воздух  в период эксплуатации поступает 9 химических веществ, при этом суммарный максимальный выброс в атмосферный воздух составляет 0,0724 г/с, суммарный валовый выброс – 2,525 т/год.

Нормативная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная  классификация предприятий, сооружений и иных объектов», раздел 7.1.1 «Химические объекты и производства» размер санитарно-защитной зоны составляет 300 м. Для предприятия ЗАО «Карат-ЦМ» разработан и утвержден проект санитарно-защитной зоны. Принимается действующий размер СЗЗ - 1000 м, границы санитарно-защитных зон приведены на рисунке 5.

----------- установленная санитарно-защитная зона ЗАО «Карат- ЦМ» -1000 м;

----------- нормативная санитарно-защитная зона – 300 м.

Рисунок 5. Границы санитарно-защитной зоны ЗАО «Карат-ЦМ»

Расчетная санитарно-защитная зона установлена по границе земельного участка.

Прогнозируемые максимально разовые концентрации загрязняющих веществ, образующихся при рассеивании выбросов, свидетельствуют о том, что поступающие загрязняющие вещества при эксплуатации нового оборудования ООО «Железно»  не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).  Атмосферные выбросы не нарушат качества атмосферного воздуха, как на территории площадки, так и за ее пределами (таблица 4.3).

Таблица 4.3. – Максимальные концентрации загрязняющих веществ на период эксплуатации

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Макс. концентрации вредных веществ, в долях ПДК на границе СЗЗ и жилой застройки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-СЗЗ | 2-СЗЗ | 3-СЗЗ | 4-ЖЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | Этенилбензол (Стирол) | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 1071 | Гидроксибензол (Фенол) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325 | Формальдегид | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6035 | Сероводород, формальдегид | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 6038 | Серы диоксид, фенол | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 6043 | Серы диоксид, сероводород | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4. Оценка воздействия на поверхностные воды

Проектными решениями предусматривается бессточная схема водоотведения. При соблюдении проектных решений, загрязнение поверхностных  и подземных вод носит локальный характер.

Планируемый объект находится за пределами водоохранных и прибрежных защитных зон водных объектов.  Гидрогеологические условия площадки строительства  удовлетворительные.

Проектируемое производство не имеет особых требований к водным ресурсам. Водные ресурсы на предприятии предполагается использовать в хозяйственно-бытовых, противопожарных целях. Использование воды для в технологическом процессе не предусматривается.

Предполагается использование двух источников водоснабжения:

- для целей производственных водоснабжения предполагается использование собственного скважинного водозабора (вода непитьевого качества), существующего на территории ЗАО «Карат-ЦМ».

- для целей хозяйственно-бытового водоснабжения вода питьевого качества будет поступать из восстанавливаемого скважинного водозабора «Корчин ключ».

4.5. Оценка воздействия на подземные воды

Предложенные проектные решения полностью исключают загрязнение подземных вод.

4.6. Оценка воздействия отходов, образуемых на объекте,                                                             на состояние окружающей среды

При осуществлении планируемой деятельности, на участке образуются отходы производства и потребления, связанные непосредственно с производственной деятельностью, а также с нахождением на территории объекта людей  и работы механизмов.

Продолжительность реконструкции составляет 1 месяц. В процессе реконструкции образуются строительные отходы 4, 5 класса опасности.

В период реконструкции объекта предусматривается образование отходов и остатков строительных материалов, отходов жизнедеятельности персонала, обслуживания техники и оборудования.  Виды и объемы отходов представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Годовые нормативы образования отходов производств и потребления  в период реконструкции

| № П/п | Наименование вида отхода | Код по ФККО |  |  | Класс опасности по ФККО/ по СП 2.1.7.1386-03 | Отходообразующий вид деятельности, процесс |  | Годовой норматив образования отхода, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 |  |  | 4/4 | Уборка помещений |  | 0,035 |
| 2 | Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 4 35100 03 51 4 |  |  | 4/4 | Устройство гидроизоляции |  | 0,18875 |
| Итого IV класса опасности: |  |  |  |  |  |  |  | 0,224 |
| 3 | Обрезки и обрывки смешанных тканей |  | 3 03 111 09 23 5 | 5/4 |  |  | Обтирка оборудования | 0,007 |
| 4 | Бой железобетонных изделий |  | 3 46 200 02 20 5 | 5/4 |  |  |  | 0,064 |
| 5 | Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная |  | 4 04 190 00 51 5 | 5/4 |  |  | Строительные работы | 0,105 |
| 6 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные |  | 4 61 010 01 20 5 | 5/4 |  |  |  | 0,3875 |
| 7 | Лом и отходы стальные несортированные |  | 4 61 200 99 20 5 | 5/4 |  |  |  | 0,3 |
| 8 | Отходы цемента в кусковой форме |  | 8 22 101 01 21 5 | 5/4 |  |  |  | 0,12 |
| 9 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов |  | 9 19 100 01 20 5 | 5/4 |  |  | Сварочные работы | 0,048 |
| Итого V класса опасности: |  |  |  |  |  |  |  | 1,0315 |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  |  |  |  | 1,2555 |

Все отходы, образующие в период реконструкции передаются на захоронение на специализированный объект организации, имеющей лицензию.  Лом стальной и огарки сварочных электродов передаются на переработку специализированым организациям.

При эксплуатации установки «Пиротекс» и «Константа» в соответствии с данными производителей по объектам-аналогам образуются следующие виды отходов:

- 471101 01 52 1 - ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак – 0,04 т/год;

- 31 151 03 42 4 - пыль (мука) резиновая – 5 т/год;

- 7 33 210 01 72 4 - мусор и смет производственных помещений малоопасный – 2 т/год;

-9 19 204 02 60 4 - обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) – 0,2 т/год;

-4 61 200 99 20 5 - лом и отходы стальные несортированные – 7 т/год.

Все отходы, образующие в период эксплуатации передаются на захоронение на полигон ТБО организации, имеющей лицензию.

В период  эксплуатации объекта, предприятием разрабатывается «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», в котором уточняется перечень образующих отходов, определяется  их  количество и уточняется класс опасности по каждому виду отхода.

Для минимизации воздействия образующих на объекте  видов отходов на окружающую среду производится их нормирование,  определение класса опасности по каждому виду отхода, составление паспорта  опасного отхода, назначение ответственных лиц за размещением отходов.

5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов  и почвенного покрова

Основными мероприятиями по снижению негативного воздействия на почвы и земельные ресурсы при реконструкции и эксплуатации являются:

- разработка грунта ведется вывозом на временное складирование в отвалы с последующим их использованием;

- выделение рабочего места и обустройство стоянки строительных машин;

- зачистка рабочих мест стоянок строительных машин и механизмов, протечек масел на грунт с погрузкой загрязненного грунта и вывозкой его на существующий полигон;

- отходы и мусор (бытовые) от строительных вагончиков складируются в специальном металлическом контейнере и  по мере накопления направляются на захоронение.

5.2. Мероприятия по охране растительного и животного мира

При проведении реконструкции особое внимание будет уделено строгому соблюдению границ земельного отвода для исключения дополнительного нарушения мест растительного покрова и среды обитания животных. В целях предотвращения случайной гибели объектов растительного и животного мира запрещается:

- выжигание растительности;

- расчистка площадей от подроста древесно-кустарниковой растительности за пределами выделенного участка.

С целью минимизации антропогенного воздействия на растительный покров в ходе реконструкции объекта предлагается проведение  следующих мероприятий:

| Источники воздействия | Мероприятия для минимизации вредного воздействия на растительный покров |
| --- | --- |
| Механические нарушения растительного покрова вследствие проезда техники | Запрет проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного участка |
| Захламление бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов | Обеспечение регулярного проведения очистки примыкающих территорий, от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами; Запрет сдвигания порубочных остатков к краю выделенного участка |
| Химическое загрязнение растительного покрова при разливах ГСМ, химических веществ и неочищенных сточных вод | Предупреждение аварийных ситуаций |
| Атмосферное загрязнение вследствие работы двигателей машин и механизмов | Уменьшение объемов выбросов |
| Пожары | Территория выделенного участка, санитарно-защитная зона должны быть очищены от валежника, сухостоя, порубочных остатков и других горючих материалов |

Минимизация воздействия будет обеспечиваться:

- строгим соблюдением границ земельного отвода, как в период строительства, так и в период эксплуатации предприятия;

- максимально возможным сокращением площадей механических нарушений земель в пределах отвода;

- рекультивацией нарушенных земель;

- недопущением проливов нефтепродуктов, а в случае их возникновения – оперативной ликвидацией;

- недопущением захламления производственных площадок, прилегающих территорий производственными и бытовыми отходами, пищевыми отбросами, которые могут стать причинами ранений или болезней животных;

- санацией подконтрольных территорий;

- сбором производственных и бытовых отходов (особенно пищевых) в гидроизолированные и закрывающиеся емкости (контейнеры), регулярной их утилизацией.

# Позитивную роль с точки зрения предотвращения гибели животных при выполнении технологических процессов сыграет отпугивающий шум от работающей техники.

Обязательное соблюдение работниками предприятия в процессе реконструкции и эксплуатации объекта природоохранных требований и правил гарантирует минимальное влияние на представителей животного мира.

# В процессе реконструкции и эксплуатации объекта предусмотрены наблюдения по программе комплексного экологического мониторинга за изменениями в животном мире на территории, попадающей в зону влияния проектируемой деятельности, что позволит своевременно выявлять неблагоприятные последствия и принимать дополнительные природоохранные мероприятия.

5.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

# Контроль  за соблюдением предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется с помощью предприятий, привлекаемых на договорной основе, аккредитованными в установленном порядке. Периодичность контроля за соблюдением нормативов ПДВ определяется органами контроля и надзора, но не реже одного раза в год. Ответственность за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов возлагается на директора предприятия.

# Методы и средства контроля определены действующими ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест» и ГОСТ 17.2.6.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов. Общие технические требования».

# С целью охраны окружающей среды предусматривается целый комплекс организационно-технических мероприятий:

- установка на выхлопных трубах работающих машин и механизмов комбинированных нейтрализаторов, обеспечивающих снижение выбросов окиси углерода – на 86%; углеводородов – на 30%; двуокиси азота – на 50%; сажи на 50%;

- ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов;

- для предотвращения выбросов пыли, выделяемых при движении автотехники предусмотрено регулярное орошение поливомоечной машиной проездов;

- заправка автотранспорта производится на ближайшей заправочной станции окрестностях г. Сорска.

# В соответствии с требованиями РД 52.0452-85, ОНД-90 на объекте в период эксплуатации разрабатываются мероприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы разрабатываются три режима работы:

- I режим – снижение концентраций загрязняющих веществ должно быть обеспечено на 15-20%. Мероприятия носят организационно-технический характер: полив технологических дорог.

- II режим – уменьшение выбросов на 20-40%. Предусматривается дополнительно к мероприятиям I режима - сокращение  погрузочно-разгрузочных  работ  на  50%, в результате чего  снижаются выбросы от  автотранспорта;

- III режим – уменьшение выбросов на 40–60%. При III режиме предприятию, в дополнение к мероприятиям II режима необходимо, временно прекратить работу техники.

5.4. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

# Проектными решениями предусмотреть бессточную схема водоотведения. Выделенный земельный участок находится за пределами водоохранных и прибрежных защитных зон водных объектов (рис.4). Гидрогеологические условия площадки планируемой хозяйственной деятельности  удовлетворительные.

# Предлагаемые мероприятия по снижению негативного воздействия:

- сбор отработанных горюче-смазочных материалов в специально закрытые емкости, исключающие попадание ГСМ в грунт и в воду;

- применение на всех видах работ технически исправных машин и механизмов, исключающих попадание ГСМ в грунт и в воду;

- передвижение машин и механизмов только по временным проездам,  исключающее повреждение растительного грунта колесами и гусеницами;

- рекультивация на участках водоохранных зон, нарушенных при пересечении водотоков;

- при подготовке строительных площадок следует избегать направления уклона местности в сторону реки в целях предотвращения попадания в нее неорганизованного стока;

- на строительных площадках предусмотреть специально-оборудованные места для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод;

- базирование строительной техники на спецплощадках;

- соблюдение мер противопожарной безопасности, чистоты и порядка в местах присутствия техники;

- установить контейнеры для хранения ТБО на территории хоз.зоны;

- запрещена мойка автотранспортных средств, строительных машин и механизмов;

- заправка автотранспортных средств осуществляется на стационарных АЗС, при заполнении топливных баков стационарных механизмов с дизельным ДВС из автомобиля-топливозаправщика проливы топлива исключаются;

- при случайных проливах топлива загрязненный грунт подлежит сбору в специальную емкость;

- все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, устанавливаются на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и топлива; поддоны периодически очищаются в специальные емкости и их содержимое утилизируется (вывозится в установленном порядке для утилизации согласно договорам, заключаемым подрядчиками строительных работ);

- на всех видах работ применяется технически исправные машины и механизмы с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ и попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

- запрещается выбрасывать мусор и сливать нефтепродукты на прилегающую территорию.

# При соблюдении вышеперечисленных мер снижается влияние проводимых работ на окружающую природную среду.

5.5. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций

# При проведении работ аварийные ситуации могут возникнуть при работе с техникой и разгрузочных работах, связанные лишь с нарушением правил ведения работ и эксплуатации машин и механизмов. Эти ситуации относятся к чрезвычайно маловероятным. Возгорание техники может привести к запроектным выбросам вредных веществ в атмосферный воздух.

# К основным мероприятиям по снижению негативного воздействия на среду обитания при аварийных ситуациях относятся:

- строгое соблюдение технологических регламентов работы оборудования и техники;

- проведение своевременного профилактического и капитального ремонта оборудования и техники;

- ежегодное обучение и переподготовки специалистов, задействованных на опасных операциях,

- своевременное проведение инструктажей на рабочем месте и обучения безопасным методам работы на рабочих местах;

- при возникновении пожара, атмосфера которого загрязнена продуктами горения, противоаварийными мероприятиями предусматривается все работы прекратить;

- выставить охрану опасной зоны;

- к электроустановкам предъявляются требования Правил устройства электроустановок, инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудования и электросетей.

6. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА

Программой мониторинга предусматривается:

- контроль за состоянием атмосферного воздуха;

- контроль за состоянием почвенного покрова;

- контроль за состоянием растительного и животного мира;

- контроль за подземными водами;

- контроль за принимаемыми отходами.

6.1. Мониторинг атмосферного воздуха

Экологический мониторинг за качеством атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с разработанной и утвержденной программой производственного контроля. Программа наблюдения предусматривает отбор проб (раз в квартал) на санитарно-гигиенических постах, расположенных по розе ветров на границе санитарно-защитной зоны объекта. Посты представляют собой площадки, расположенные на границе санитарно-защитной зоны.

Каждый пост размещается на открытой, проветриваемой со всех сторон площадке с непылящим покрытием:  твердом грунте, газоне. При определении приземной концентрации примеси в атмосфере отбор проб и измерение концентрации примеси проводятся на высоте 2 м от поверхности земли. Продолжительность отбора проб воздуха для определения разовых концентраций примесей составляет 20-30 мин (ГОСТ 17.2.3.01-86).

Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха осуществляются в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» проводятся по неполной программе (для получения сведений о разовых концентрациях ежедневно в 7, 13 и 19 часов).

В дни наблюдений скорость ветра в районе измерений не должна превышать 5 м/с, а влажность воздуха – 80%. Одновременно с осуществлением наблюдений определяются следующие метеорологические параметры: направление и скорость ветра, атмосферное давление, состояние атмосферы (визуальное) и подстилающей поверхности (ГОСТ 17.2.3.01-86).

Проведение работ, связанных с отбором и анализом проб, проводятся  специализированной организацией, аккредитованной и аттестованной в установленном порядке на проведение таких работ, на договорных условиях.

По итогам ведения периодических наблюдений в конце каждого года обобщают результаты наблюдений, составляют отчет в соответствии с утвержденными формами отчетности (либо на бумаге, либо на магнитных носителях), составляют дежурные карты (планы).

6.2. Экологический мониторинг почвенного покрова

Программа мониторинга почвенного покрова предусматривает отбор проб в следующих точках:

- для замеров фоновых концентраций загрязняющих веществ в почве, площадку следует расположить с наветренной стороны на расстоянии 300 м от границ участка;

- контрольные посты следует расположить с подветренной стороны.

Общие требования к контролю и охране почв от загрязнения сформулированы в ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения» и СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». Методика проведения наблюдений в соответствии с МУ 2.1.7.730-99.

Периодичность отбора и анализа проб - один раз в год. Все исследования по оценке качества почвы должны приводиться в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. Основным критерием гигиенической оценки загрязнения почв химическими веществами является предельно допустимая концентрация (ПДК), или ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) химических веществ в почве.

6.3. Мониторинг животного и растительного мира

Объектами наблюдений при проведении мониторинга животного мира являются: дикие животные - млекопитающие, птицы, насекомые и другие животные, обитающие на земле (на поверхности, в почве, в подземных пустотах) и атмосфере в условиях естественной свободы.

Для выявления влияния работ на растительный и животный мир рекомендуется проводить учет видового состава и численности компонентов живого мира.

Подробный план мониторинга животного и растительного мира разрабатывается в проекте мониторинга.

6.4. Контроль за подземными водами

Контроль за состоянием подземных вод осуществляется по наблюдательным скважинам. С этой целью предусматриваются бурение наблюдательных скважин

Отбор проб производится 1 раз в квартал. Необходимость устройства дополнительных скважин в створах с шагом 50-100 м выявляется в процессе мониторинга и устанавливается по требованию органов госнадзора.

Для контроля состояния наблюдательной сети ежегодно замеряют глубину скважины. В случая ее заиливания на высоту 5-10 м от дна наблюдателем делается пометка о необходимости проведения чистки этого пункта.

Требования к организации наблюдений и методике их проведения сформулированы в ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод». Методика отбора проб подземных вод изложена в ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных, подземных и морских вод, льда и атмосферных осадков».

Анализ химического состава проб воды выполняется в лаборатории, имеющей аккредитацию (аттестацию) в установленном порядке (п.5.2. СП 2.1.5.1059-01).

6.5. Контроль за принимаемыми отходами производства и потребления

Транспортировка образующихся отходов до места захоронения должна производиться спецавтотранспортом. Транспортирование опасных отходов должно осуществляться при следующих условиях:

- наличие паспорта опасных отходов;

- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

- соблюдение требований безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортных средствах;

- наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортирования.

Порядок транспортирования опасных отходов на транспортных средствах, требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке опасных отходов и требования к обеспечению экологической и пожарной безопасности должны быть разработаны организацией, эксплуатирующей полигон ТБО и ПО.

Организационные мероприятия по обращению с отходами в ходе эксплуатации полигона включают в себя:

- входной радиационный контроль поступающих отходов;

- учет количества поступающих на захоронение отходов;

- организации, сдающие отходы, должны иметь утвержденные лимиты на образование и размещение отходов;

- контроль выполнения экологических, санитарных и иных требований в  области обращения с отходами;

- контроль соблюдения требований пожарной безопасности;

- контроль соблюдения требований и правил транспортирования опасных отходов;

- контроль соблюдения нормативов воздействия на окружающую среду при обращении с отходами и выполнением условий разрешительной документации на размещение отходов и т.д.

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Основной целью выполнения ОВОС являлось выявление значимых воздействий планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, здоровье и социальное благополучие населения для разработки адекватных технологических решений и мер по предотвращению или минимизации возможного негативного воздействия и снижению значимых экологических и социальных рисков.

Заказчиком намечаемой хозяйственной деятельности является ЗАО «Карат-ЦМ», 655111, Российская Федерация, Республика Хакасия,  г. Сорск, ул. Кирпичная, 1.

Проектируемое предприятие предполагается разместить на  площадке в 125 км на северо-запад от г. Абакана, приблизительно в 1,0 км северо-восточнее г. Сорска и 3,6 км северо-западнее ст. Ербинская Красноярской ЖД.

Земельный участок представляет собой площадку действующего предприятия, на котором имеются сети электроснабжения, связи, теплоснабжения, водопровода и канализации, а также автомобильные дороги и железнодорожные пути. Имеющиеся на площадке здания и сооружения могут быть использованы на период реконструкции и на период эксплуатации предприятия.

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является реконструкция объекта капитального строительства с организацией производства по переработке и утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел, что обеспечивает утилизацию отходов  и улучшает санитарно-экологические условия в населенных пунктах.

Реконструируемый объект капитального строительства предназначен для переработки и утилизации резиносодержащих (в первую очередь автошин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел с получением товарной продукции.

Технологический комплекс состоит из:

- Оборудования по разделке автошин б/у (ножницы гидравлические).

- Пиролизной установки «Пиротекс» (2 единицы).

- Линии «Константа» для переработки твердого углеродосодержащего остатка в ликвидные фракции.

Число рабочих дней в году установки «Пиротекс» - 300 дней,  режим работы непрерывный, 3-х сменный.

Альтернативные варианты размещения объекта не рассматриваются в связи с тем, что Заказчиком представлен только один вариант.

Для размещения реконструируемого объекта капитального строительства достаточно имеющегося земельного участка.

Плодородный и потенциально-плодородные слои почвы на участке строительства отсутствуют.

При строительстве приняты  технические решения, позволяющие  достичь  компактного расположения строительных площадок  с минимальной площадью застройки.

Проектными решениями предусматривается максимальное использование земель  участка, исключающие загрязнение  недр.

На большей части рассматриваемого района рельеф нарушен, естественный ландшафт не сохранился.

В связи с близостью жилых домов и интенсивной антропогенной нагрузкой видовой состав растительного и животного  мира крайне беден.

К источникам антропогенного воздействия на окружающую среду в период реконструкции и эксплуатации объекта будут являться работающие двигатели автомобилей, пыление при работе дорожной техники, сварочные и лакокрасочные работы при реконструкции и  выбросы от работы установки.

Выбранный земельный участок для реконструкции расположен за пределами водоохранных и прибрежных защитных зон водных объектов, временные поверхностные водотоки отсутствуют.

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Постановление  об утверждении градостроительного плана земельного участка

Приложение Б

Акт выбора и обследования земельного участка

Приложение В

Письмо ФГБУ «Среднесибирское УГМС»